1. 均匀加宽和非均匀加宽得本质区别是什么？

答：均匀加宽中，引起加宽的因素对每个原子都相同；每个原子发光时，发出整个线型，即对整个分布都有贡献，每个原子在形成谱线时的作用与地位都是相同的。非均匀加宽中，不同的原子向不同的谱线发射，即不同的原子只对谱线内与它的中心频率响应的部分有贡献；可以分辨出谱线上的某一频率范围是哪一部分原子发出的。

2. 为什么（分子，离子）在能级上得有限寿命会造成加宽？为什么当下能级不是基态时，自然线宽不仅能和上能级得自发辐射寿命有关，而且和下能级的自发辐射寿命有关？

（1）答：从量子力学能级的角度来看，由测不准原理

∆E∙∆t≈ℏ

不可能同时测准微观粒子的时间和能量，当原子能级寿命趋近于无穷时，能级宽度趋于0，原子的有限寿命会引起能级的展宽，从而使得发出的光子的频率不再是单一频率，从而展宽；

从经典电动力学的角度来看，谐振子所发出的电磁波：

E=E0e-γ2teiω0t=E0e-(t2τ)eiω0t，其中τ=1γ

则能级上的有限寿命会造成加宽

（2）答：设原子从E2→E1跃迁时，有hυ0=E2-E1，设原子在能级Ei上的自发辐射寿命为τsi，则τsi可理解为原子的时间测不准量∆t，由测不准原理∆E∙∆t≈ℏ可得，若上下能级的自发辐射寿命分别为τs1, τs2，则原子发光的频率不确定量为∆Ei≈ℏτsi或自然线宽为∆υN=12π(1τs1+1τs2)

即当下能级不是基态时，自然线宽不仅和上能级的自发辐射寿命有关，而且和下能级的自发辐射寿命有关。

3. （1）三能级和四能级系统最本质区别是什么？（2）为什么三能级系统实现集居数反转要比四能级困难？（3）列举属于三能级系统和四能级系统的激光工作物质，并阐明其形成集居数反转的激励过程。

答：（1）本质区别在于，三能级系统产生激光的下能级为基态，而四能级系统产生激光的下能级为激发态，因而三能级需在亚稳态和基态之间形成粒子数反转，则其至少需要将一半以上的粒子数从基态搬到亚稳态，因而激光阈值条件较高，所需的能量也就越大。（2）在热平衡状态下，大量粒子处于基态能级，三能级系统中要实现粒子数反转，要将多数的粒子抽运到高能级上，这要消耗更多的泵浦能量，相比于三能级，四能级系统的下能级不再为基态能级，因而热平衡条件下处于下能级的粒子数很少，有利于上能级和下能级之间形成粒子数反转状态。（3）三能级：红宝石激光器， 过程：在泵浦作用下，E1能级粒子抽运到E3能级，E3能级粒子无辐射跃迁到E2，有极少部分粒子有E3能级自发辐射，无辐射跃迁到E1能级，在形成粒子数反转之前E2能级粒子数自发辐射到E1，达到粒子数反转后，E2能级粒子受激辐射到E1；四能级：CO2，Nd3+:YAG激光器，过程：在泵浦作用下，E0能级粒子被抽运到E3能级，E3能级粒子无辐射跃迁到E2能级，也有小部分粒子无辐射跃迁回E0，在形成粒子数反转之前，E2能级粒子自发辐射到E1能级，E1也会受激吸收到E2能级和无辐射跃迁到E0能级，形成集居数反转后，E2能级粒子受激辐射到E1能级。

4. 三能级系统中E1是基态，三个能级的统计权重相同，泵浦光频率与E1、E3间跃迁相对应，其跃迁几率W13=W31=Wp。E3能级的寿命τ3较长，E2能级的寿命τ2较短，E3→E2的跃迁几率为1/τ32。求：

（1）在E3和E2间形成集居数反转的条件；

（2）在E3和E2间反转集居数密度和Wp的关系式

（3）泵浦（抽运）极强时E3和E2间反转集居数密度。（注意：因为无谐振腔，也无相应的光入射，因而E3和E2间的受激辐射可忽略不计）

（1）解：                  dn3dt=n1WP-n3WP+1τ3=0

dn2dt=n31τ32-n21τ2=0

n3+n2+n1=n

得：n2=n3τ2τ32，所以∆n=n3-n2=n3(1-τ2τ32)；∆n>0时，τ32>τ2

（2）由速率方程（上方第一个方程）得：n3=n1WPWP+1τ3

代入第二个方程得：n1WP(WP+1τ3)τ32-n2τ2=0

可解得：∆n=nWPτ3(1-τ2τ32)1+WPτ3(2+τ2τ32)

（3）WP极强时，Wpτ3＞＞1，

∆n=n1-τ2τ322+τ2τ32=nτ32-τ22τ32+τ2